建设项目环境影响报告表

（送审稿）

项 目 名 称:茶园改造提升及茶叶加工生产技改扩能项目

建设单位(盖章):           白河县板桥茶厂

编 制 单 位:   安康市环境工程设计有限公司

编制日期：2019年3月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称---指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点---指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别---按国标填写。

4、总投资---指项目投资总额。

5、主要环境保护目标---指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距离等。

6、结论与建议---给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见---由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见---由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目     录

1建设项目基本情况	1

1.1工程内容及规模	1

1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题	5

2建设项目所在地自然环境简况	6

3环境质量状况	8

3.1建设项目所在地区域环境质量现状	8

3.2主要环境保护目标	9

4评价适用标准	11

5建设项目工程分析	13

5.1工艺流程简述（图示）	13

5.2主要污染工序	15

6主要污染物产生及预计排放情况	18

7环境影响分析	21

7.1施工期环境影响简要分析及防治措施	21

7.2营运期环境影响分析及环保措施	21

8建设项目采取的防治措施及预期治理效果	29

9建议与结论	32

附图：

1、项目地理位置图；

2、项目四至范围关系图；

3、项目场地现状照片；

4、项目水系图；

5、监测点位图。

附表：

建设项目环评审批基础信息表。

附件：

1、白河县板桥茶厂《建设项目环评委托书》；

2、《营业执照》；

3、白河县发展和改革局《陕西省企业投资项目备案确认书》；

4、房产证明；

5、《环境质量现状监测报告》；

# 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 茶园改造提升及茶叶加工生产技改扩能项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 白河县板桥茶厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈玉新 |  |  |  | 联 系 人 |  |  |  | 陈玉新 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 白河县宋家镇安乐村二组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13992582187 |  |  | 传真 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 725506 |  |
| 建设地点 | 白河县宋家镇安乐村二组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 白河县发展和改革局 |  |  |  | 项目代码 |  |  | 20196109290103000330 |  |  |  |  |
| 建设性质 |  | 新建□改扩建√技改□ |  |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  | A0169茶及其他饮料作物种植、C1530精制茶加工 |  |  |
| 建设内容 |  | 改造茶园1500亩 装修农家乐255m2 |  |  |  |  |  | 绿化面积（m2） |  |  | 1500 |  |  |
| 总投资 （万元） |  | 800 | 其中:环保投 资(万元) |  |  |  |  | 46.5 |  | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 5.81% |
| 预期竣工日期 |  | 2019年5月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1工程内容及规模 1.1.1 项目概况 1、项目由来 中国是茶的故乡，制茶饮茶已有几千年的历史。陕西茶叶历史悠久，陕南是中国最早种茶、最早贡茶的地方，陕西是“茶马贸易”的重要场所，茶文化底蕴深厚，自古以来群众就有种茶饮茶的习惯。安康茶叶历史悠久，生长环境优良，尤其是安康天然富硒，富硒茶得到广大消费者的认可，已逐渐成为安康主导产业和优势产业。 为抓住市场机遇，响应政府大力发展农林业的号召，2017年白河县板桥茶厂在白河县宋家镇安乐村二组投资500万元，茶叶生产线及茶叶基地项目，设置绿茶生产线1条；茶叶基地1500亩。并与2017年7月完善相关环评手续。为了扩大经营，2019年1月板桥茶厂决定投资800万元对原有1500亩茶园进行改造，同时引进红茶生产线一条，装修农家乐一座，并对厂区进行绿化1500m2。项目计划于2019年4月进行动工，预计2019年6月投产运营。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》有关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中 “三、食品制造业”中“16 营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造（除手工制作和单纯分装外的）”，需编制环境影响报告表。白河县板桥茶厂于2019年3月7日委托安康市环境工程设计有限公司承担该建设项目的环境影响评价工作，通过分析、预测和评估该项目实施可能造成的环境影响，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，为环保部门项目审批提供决策依据。 2、分析判定相关情况 （1）产业政策符合性 本项目取得了白河县发展和改革局《茶园改造提升及茶叶加工生产技改扩能项目备案确认书》。根据国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》，项目本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许建设类，符合国家产业政策。 （2）项目选址合理性分析 项目建设地点位于白河县宋家镇安乐村二组，项目新增红茶生产线位于在原生产车间内，不新增用地；农家乐用房位于加工厂西北侧180m处，该处房屋为建设单位业主私人住房，建筑面积约255m2。项目区域内不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区等特殊敏感保护目标，项目的选址是合理可行的。 （3）“三线一单”符合性分析 根据环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(简称“三线一单”)约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目与“三线一单”的符合性分析见表1.1。 表1.1 项目与“三线一单”的符合性分析表 “三线一单”; 本项目; 相符性. 生态保护红线; 本项目所在地无自然保护区、饮用水保护区等生态保护目标，不触及生态保护红线; 符合. 环境质量底线; 根据《安康市环境质量报告书（2017年度）》县区环境空气白河县监测数据和地表水及项目地噪声现状监测结果，评价区环境空气质量现状总体未达到《环境空气质量标准》二级标准；评价区地表水水质监测指标均满足《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准。项目区昼夜等效声级均符合《声环境质量标准》2类标准。 通过环境影响分析，项目运营期采取环评要求的措施能够合理处置各项污染物，各项污染物对周边环境影响较小，不触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 项目属于茶业加工项目，主要使用电能、水，用量较小，符合资源利用上线要求。; 符合. 环境准入负面清单; 项目不属于<陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）>的通知》（陕发改规划[2018]213号）白河县负面清单内。; 符合. 3、评价工作过程 我单位接受委托后立即组织专业技术人员对项目现场进行了踏勘和调查，收集了相关基础资料，针对项目可能涉及的污染问题及生态破坏，从工程角度和环境角度进行了分析，并对工程中的污染问题提出了相应的防治对策和管理措施，对工程可能带来的环境影响做出客观的论述。在此基础上，编制完成了《白河县板桥茶厂茶园改造提升及茶叶加工生产技改扩能项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。 1.1.2项目地理位置与周边关系 该项目建设地位于白河县宋家镇安乐村二组，中心地理坐标：东经109°46′42″，北纬32°36′42″，海拔622m。项目茶业加工厂新增红茶生产线一条，改造原有茶园1500亩，改造农家乐一座。农家乐位于加工厂西北侧村级道路旁，距离加工厂180m。加工厂建设场地北侧20m白石河自西向东流经，西北侧村级路旁60m-200m范围内有15户村民住户；东侧10m为山坡，板栗树沟沿山脚自南向北流经30m汇入白石河；南侧、西侧为项目茶园；西南侧50m有1户村民住户；项目地理位置见图1，四至范围见图2，现场图见图3所示。 1.1.3建设规模和内容 1、项目名称及建设性质 （1）项目名称：茶园改造提升及茶叶加工生产技改扩能项目 （2）建设单位：白河县板桥茶厂 （3）建设性质：扩建 （4）建设规模：改造茶园1500亩，绿化厂区1500m2，加工厂新增红茶生产线一条，改造装修农家乐一座，建筑面积255m2，灶头1个，设计包间2个，年接待1000人次。 （5）项目总投资：800万元。 2、工程建设内容 改造茶园1500亩，加工厂新增红茶生产线一条，配套绿化1500m2，装修农家乐一座，年接待就餐游客1000人次。项目主要建设内容见表1.2。 表1.2 项目建设内容及规模一览表 工程类别; 工程名称; 建设内容与规模; 备注. 主体工程; 加工厂; 新增红茶生产线1条，年产红茶10t。; 新增. 茶 园; 改造原有低能茶园1500亩。; 改造. 农家乐; 装修农家乐一座，面积255m2。位于加工厂西北侧180m处，设置一个灶头，使用电能，年接待就餐1000人次。; 新增. 配套工程; 冻 库; 2座，位于一楼茶叶加工车间内，总容积85m3，使用R22为制冷剂。; 依托原有. 公用工程; 供 水; 村镇供水系统提供，水源为山泉水。; 依托原有. 供 热; 项目生产和生活均采用电能; 依托原有. 供 电; 接入当地110KVA电网。; 依托原有. 环保工程; 废水处理设施; 加工厂生活污水经化粪池处理后用于周边茶园施肥。; 依托原有. 农家乐生活污水通过隔油池处理后进入化粪池处理，用于周边茶园施肥; 新增隔油池. 废气处理设施; 茶叶生产车间设置滤布除尘器处理粉尘，并加强通风。; 新增. 噪声处理设施; 对有振动设备设防振支座，以减振降噪，车间密闭隔声，加强绿化。; 新增. 固废处理措施; 加工厂区设垃圾箱若干，生活垃圾集中收集定期清运；餐厨垃圾采用专用容器收集，委托有资质单位处理；生产固废集中收集后综合利用。; 新增餐厨垃圾处理装置. 绿化工程; 绿化面积1500m2。; 新增. 3、主要机械设备 本项目设置红茶加工生产线一条，所有设备全部使用电能。项目主要设备见表1.3所示。 表1.3 项目设备清单 序号; 设备名称; 型 号; 单 位; 数 量. 1; 红茶萎凋池; ——; m2; 1. 2; 揉捻机; 6CR-40; 台; 1. 3; 发酵房; ——; m2; 5. 4; 烘干机; 6CH-3F; 台; 1. 5; 鲜叶分级机; 6CFJ-70; 台; 1. 6; 摊凉平台; 6CTLD-1X2; 台; 1. 7; 茶叶包装机; CJS-2000; 台; 1. 4、原辅材料及能源消耗 表1.4 原材料及能源年消耗一览表 类 别; 名 称; 数 量; 来 源. 原材料; 新鲜茶叶; 50t; 茶园采摘. 能 源; 电能; 3万度; 外网接入. 水; 725t; 村镇供水系统. 1.1.4项目投资和劳动定员 项目总投资为800万元，项目资金全部为企业自筹。 项目施工期工人10人，计划2019年4月动工建设，预计2019年6月建成运营。 企业劳动定员36人，其中茶园维护和管理28人，年工作365天；农家乐服务人员2人，年工作365天；茶叶加工工人6人，全年预计生产120天。茶园建设和茶叶采摘临时雇佣当地农民，不计入劳动定员。 1.1.5公用工程 1、给水：本工程给水水源为山泉水。供水可以保证。 2、排水：本工程排水系统采用雨污分流制。 ①雨水排放：雨水收集后就近排放。 ②污水：本项目废水主要为生活污水。生活污水来自工作人员和农家乐就餐游客，建设单位在加工车间区修建有一座化粪池，用于处理厂区生活污水，处理后的污水用于场区绿化及周边茶园施肥，综合利用，不外排；农家乐生活污水通过隔油池处理后在进入化粪池处理，定期清掏用于周边茶园施肥，综合利用不外排。 3、供热：本项目生产工艺采用电能，农家乐采用电能作为燃料。办公生活区采用分体式空调供暖。 4、供电：本项目用电由当地110KV农村电网接入。 |
| - 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 项目位于白河县宋家镇镇安乐村二组，项目为扩能项目，项目原有绿茶生产线一条，年生产绿茶30t。加工厂区不提供职工食宿，原有环境污染情况如下（引用于环评数据）： 1、废气：项目绿茶生产线在杀青、烘干工序采用生物质燃料进行加热，产生的主要污染物烟气量为37.44万Nm3/a，其中烟尘2256 kg/a、SO2 102 kg/a，和NOX 61.2 kg/a，经过布袋除尘处理后，烟尘排放量为22.56 kg/a、SO2排放量为 102 kg/a， NOX排放量为61.2 kg/a，通过15m高的排气筒排出室外。 项目绿茶加工过程中加工粉尘产生量为0.013t/a，通过滤布除尘器处理后排放量为0.0004 t/a，通过空气流通排出室外。 2、废水：工作人员产生生活废水年产生量为560.16t/a，通过化粪池处理后用于茶园的施肥。 3、噪声：项目在生产过程中的设备噪声通过加强机械设备的维护和保养，同时加强工作人员的劳动保护，加强绿化等措施降低对环境的影响。 4、固体废物：项目产生的茶业渣为0.45t/a，收集后全部出售作为茶多酚等深加工；燃烧废渣年产生量为18t，回收作为茶园的施肥；劳动人员的生活垃圾产生量为0.45t，通过集中收集，交由村镇环卫部门处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2建设项目所在地自然环境简况

2.1地形、地貌 白河县位于陕西东南部巴山东段，北临汉江，隔江与湖北省郧西县相望，东南部分别与湖北省郧西县与竹山县接壤，西与旬阳县相连，位于秦头楚尾。介于东经109°37′～110°10′，北纬32°34′～32°55′，东西长53.3km，南北宽41.5km，总面积1455km2。白河县地势南高北低，全县山脉与沟相间，汉江从县境北部自西向东横过，县内冷水河与白石河从县境西南向东北大致平行流入汉江。县内山脉，中部由北向南一次为天池岭——蒋家梁子——大山庙梁——韩家山；西部从北向南有土地岭——太平山——五条岭——界岭；南部自西向东有马食坪——韩家山——圣母山——平顶山——野人山，横桓约100余公里，南部山脉一脉相承，与湖北竹山县交界。县西、南、东三面山脉与中部接连呈向东倾斜的“山”字形。 2.2地质构造 白河县地处秦岭褶皱带东南部，大巴山加里东弧形褶皱东北部，两陨隆起之间，区域性断裂结构主要位于褶皱结构造核部及两翼，近东西向。皱着有公馆——白河复式倒转背斜，茅坪街复向斜，顺水——卡子褶皱；断裂有公馆——白河深大断裂。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2016）规范附录A，白河县抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。 2.3气候、气象 白河县地处北亚热带向暖温带过度气候带，属大陆行季风湿润气候区，受相对高差大 的山地地貌影响，垂直型气候特征明显。其特点是：四季分明、温和湿润、雨水集中、无霜期长。因海拔高度，植被覆盖程度不同，故气候垂直差异显著。谚语“高一丈，不一样”、“阴阳坡，差得多”、是本县气候随地域变化的写照。“春寒、伏旱、秋阴雨”是本县的气候特点，伏旱、秋阴雨也是本县灾害性天气。年最多雾日数55天。年平均相对湿度76%，年平均气压100.8kpa,主导风向夏季西南风，冬季东北风，最大风速17.2m/s，年平均风速1.7m/s，境内年最高气温42.6℃，年最低气温-11.6℃，年平均气温15.6℃，平均日照数1753.8小时，平均降水量844.4mm，无霜期234天-261天。 2.4水文 项目东侧10米处板栗树沟由南向北流向，流经30m后汇入项目地北侧白石河，板栗树沟为季节性河沟。白石河发源于县南韩家山，流长88公里，流域面积807平方公里，占全县总面积的55.7％。从发源地想河口依次汇入较大支流有：水田河、小白石河、厚子河、红石河等。流经茅坪、构朳、中厂，在县城东注入汉江。平均比降6.15‰，最大洪水流量2080 m3/s，最枯流量0.12 m3/s。项目水系图见图4。 2.5植被与生物多样性 白河县地理纬度和地貌特征，形成了白河亚热带和暖温带植被群落。县域森林面积（有林地面积）116.1万亩，森林覆盖率53.2%。亚热带植物成分中的桔柑、油茶树、无花果、枇杷、油桐、芭蕉、山茶花、夹竹桃、银杏等，在全县各地生长良好。暖温带成分树种核桃、椿树、漆树、桦树、柿树、杉、桑、木瓜等，在全县前、中、后山均可普遍见到。近年来的退耕还林中、木瓜、竹、杜仲等被广泛种植，特别是由木瓜树果实纯酿的木瓜酒是白河县一大特产。 项目范围内，无国家和地方重点保护的植物，无珍稀、濒危的野生动植物，生物多样性不显著。

# 3环境质量状况

- 3.1建设项目所在地区域环境质量现状 3.1.1环境空气质量现状 本项目位于白河县宋家镇安乐村，本次环境空气质量现状调查引用《安康市环境质量报告书（2017年度）》白河县环境空气监测数据进行分析，评价因子主要有SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项指标，2017年安康市环境空气质量状况统计见表3.1。 表3.1 2017年白河县环境空气质量状况统计 污染物; 评价项目; 标准值 (μg/m3); 现状浓度 (μg/m3); 占标率％; 达标情况. 二氧化硫（SO2）; 年均值; 60; 14; 23.3; 达标. 24小时平均第98百分位数; 150; 40; 26.6; 达标. 二氧化氮(NO2); 年均值; 40; 13; 32.5; 达标. 24小时平均第98百分位数; 80; 32; 40; 达标. 可吸入颗粒物（PM10）; 年均值; 70; 53; 75; 达标. 24小时平均第95百分位数; 150; 128; 85.3; 达标. 细颗粒物（PM2.5）; 年均值; 35; 32; 91.4; 达标. 24小时平均第95百分位数; 75; 88; 117; 超标. 一氧化碳(CO); 24小时平均第95百分位数; 4（mg/m3）; 1.1(mg/m3); 27.5; 达标. 臭氧(O3); 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 160; 128; 80; 达标. 由以上统计结果可知，六项指标SO2、NO2、PM10、CO、O3五项指标达标，PM2.5未达标。故2017年白河环境空气质量总体未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 3.1.2地表水环境质量现状 地表水环境质量现状引用板桥茶厂茶业生产线及产业基地建设项目监测数据。2017年5月30日至31日对项目建设地白石河上游500米，下游100米，板栗树沟上游500米设置一个监测断面进行采样分析。监测项目为pH、化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、五日生化需氧量、石油类、硫化物、SS等8项。项目地近年来未发生影响水质变化因素，因此引用数据可代表地表水环境水质现状。监测结果如表3.2所示： 表3.2 地表水水质监测结果统计一览表 单位：mg/L （pH除外） 项目; 项目地白石河上游 500米; 项目地板栗树沟上游500米; 项目地白石河下游1000米; Ⅱ类 标准. 5月30日; 5月31日; 5月30日; 5月31日; 5月30日; 5月31日. PH; 7.63; 7.66; 7.62; 7.67; 7.7; 7.73; 6～9. NH3-N; 0.093; 0.104; 0.082; 0.082; 0.156; 0.142; ≤0.5. 硫化物; 0.005ND*; 0.005ND; 0.005ND; 0.005ND; 0.005ND; 0.005ND; ≤0.1. IMn; 2.0; 2.2; 1.8; 1.9; 2.4; 2.5; ≤4. COD; 10; 9; 8; 8; 11; 10; ≤15. 石油类; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; ≤0.05. 五日生化需氧量; 1.7; 1.9; 1.5; 1.6; 2.0; 2.2; ≤3. SS; 6; 4; 6; 5; 7; 8; ---. 备注; *—ND表示未检出，0.005是检出限的值。. 从水质监测结果表可以看出，白石河和板栗树沟三个监测断面监测值全部符合《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）的Ⅱ类水域标准限值，环境现状水质良好。 3.1.3声环境现状 声环境质量现状调查委托陕西华康检验检测有限公司2019年3月7日对该项目茶叶加工厂建设地东、南、西、北边界处以及周边居民住户敏感点的噪声进行了监测，监测结果显示：四场界及周边敏感点处环境噪声昼夜间均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，表明该区域声环境现状良好。噪声监测结果详见表3.3： 表3.3 环境噪声监测结果 单位：dB(A) 测点编号; 方位; 昼间; 夜间. 1#; 东场界外1m处; 54.7; 48.8. 2#; 南场界外1m处; 53.8; 44.9. 3#; 西场界外1m处; 52.6; 42.7. 4#; 北场界外1m处; 56.8; 49.5. 5#; 西北侧60m处村民住户; 53.7; 42.6. 6#; 西南侧50m处村民住户; 52.2; 41.6. 国家标准（2类标准）; 60; 50. 3.1.4结论 项目建设地环境质量现状： 1、评价区环境空气质量总体未达到《环境空气质量标准》二级标准。 2、地表水水质各指标均达到《地表水环境质量标准》Ⅱ类水质要求。 3、茶叶加工厂四场界及周围敏感点声环境质量现状达到《声环境质量标准》2类标准。 - 3.2主要环境保护目标 该项目周围无重点文物、珍稀动植物及风景名胜等，主要保护目标详见表3.4： 表3.4 主要环境保护目标及保护级别 保护目标; 方位 距离(m); 环境因素; 保护级别. 白石河; 加工厂北侧20m; 地表水; 《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准. 板栗树沟; 东侧10m; 地表水. 15户村民住户约53人; 加工厂西北侧60-200m; 声环境; 《声环境质量标准》2类. 1户村民住户共4人; 加工厂西南侧50m.

# 4评价适用标准

| 环境质量标准 | 一、环境空气 项目所在地环境空气质量功能区划分为二类区，环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，见表4.1。 表4.1 环境空气质量标准 执行标准; 级别; 污染物 项目; 标准限值. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. 《环境空气质量标准》; 二级; SO2; 500μg/m3; 150μg/m3; 60μg/m3. NO2; 200μg/m3; 80μg/m3; 40μg/m3. PM10; /; 150μg/m3; 70μg/m3. PM2.5; /; 75μg/m3; 35μg/m3. CO; 10mg/m3; 4mg/m3; /. O3; 200μg/m3; 日最大8h平均 160μg/m3; /. 二、地表水 项目所在地白石河和板栗沟水域功能为Ⅱ类水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，见表4.2。 表4.2 地表水环境质量标准 执行标准; 类别; pH; COD; IMn; NH3-N; SS; S2-; 石油类. 《地表水环境质量标准》; Ⅱ类; 6~9; 15; 4; 0.5; /; 0.1; 0.05. 三、声环境 项目所在地声环境为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，见表4.3。 表4.3 声环境质量标准 执行标准; 类别; 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》; 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 一、废气 施工期扬尘排放执行陕西省地方标准《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关要求；运营期主要为油烟废气和粉尘。废气排放执行标准见表4.4。 表4.4 施工场界扬尘浓度限值 序号; 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值（mg/m3）. 1; 施工扬尘 （即TSP）; 周界外浓度最高点; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 2; 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. 二、废水 本项目运营期无生产废水产生；生活污水采用化粪池处理后用于周边茶园施肥，污废水不外排。 三、噪声 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准；运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。噪声排放执行标准见表4.5。 表4.5 噪声排放标准 标准名称; 级别; 评价因子; 标准值〔dB（A）〕. 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》; /; 等效声级Leq; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 2类; 60; 50. 四、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单（环境保护部 2013 年第 36 号公告）中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求，结合本项目实际情况，本项目无需申请总量控制指标。 |

# 5建设项目工程分析

- 5.1工艺流程简述（图示） 5.1.1茶园种植及改造生产工艺流程 送至加工厂 整地 施有机底肥 栽植 除草 施肥 补苗 抗旱排涝 定型修剪 采摘 购苗 水土流失 图5.1 茶园工艺流程及产污环节分析图 项目区属于北亚热带向暖温带过度气候带，受相对高差大的山地地貌影响，垂直性气候特征明显。平均降水量844.4mm，降水时间主要集中在7～9月。本项目区地势总体呈缓坡地，在雨水冲刷下容易形成径流，间断地破坏了土壤结构，阻塞了土壤孔隙，在高强度高能量的暴雨冲击下，径流极易带走表层土壤而形成面蚀；另外，小股径流沿流水方向切入地面，使地面出现密布的小沟而造成沟蚀。 1、茶园的土壤管理 （1）茶园行间铺草覆盖 茶园行间铺草可以减缓地表径流速度，促使雨水向土层深处渗透，既可防止地表水土流失，又可增加土层蓄水量。茶园铺草还能抑制杂草生长，有利土壤生物繁殖，增加土壤有机质含量，提高土壤肥力。此外，它还可以稳定土壤的热变化，夏天可防止土壤水分蒸发，具有抗旱保墒作用，冬天可保暖防止冻害。茶园行间铺草可一举多得，是有机茶生产最重要的土壤管理措施。原料可选择鲜杂草、稻草、蔗渣、绿肥、锯木灰、落叶等。均匀地铺在茶树行间，厚度10厘米左右，成龄采摘茶园每亩铺草量不少于2000公斤，幼龄茶园不少于3000公斤。 建议在茶园成园之前，可以采取套种或间种豆类植物，即可为茶园茶树固氮，同时还可以提高茶园的覆盖率，减轻水土流失。 （2）精耕细作，勤除杂草 杂草不仅能与茶树争光、争肥、争水，又是病虫栖息的场所和传播的媒介，必须及时去除。有机茶园一般每年需耕作三次，第一次在5-6月，第二次在7-8月，第三次在茶树停采后的11-12月进行。没有铺草条件的有机茶园和行间中空间大的茶园，一年需浅耕除草4次。除草要选择晴朗的天气进行，把杂草晒干，使之失去再生能力，同时可起到杀虫消毒作用。 耕作方法：幼龄茶园在苗根附近用手拔除杂草，苗根30厘米以内浅锄6-7厘米深，在30厘米以外行间，进行10-15厘米的中耕。成龄茶园在茶蓬覆盖范围内中耕10-15厘米，茶蓬覆盖范围以外行间进行20-25厘米的深耕。耕锄时应翻土埋草，提土培根，敲碎土块。掌握行中深，根际浅的原则，做到不伤根或少伤根。 2、病虫害防治 该茶园病虫害防治采用农业防治、物理防治、生物防治，其防治对策简介如下： （1）农业防治 ①合理密植。3株一丛，单行条控，行1.5m，丛0.33m。 ②平衡施肥。通过测土配方等技术合理施肥，重施底肥，适量追肥，配合施用叶面肥。 ③适当翻耕，合理除草。 ④适时修剪和清园。 ⑤及时采摘，抑制芽叶虫害的发生。 （2）物理防治 ①灯光诱杀。运用光波诱杀方式，杀害虫而对天敌相对安全。 ②色诱板技术。使用黄板、蓝板、绿板诱杀害虫。 ③糖醋诱杀。利用鳞翅目等害虫趋化性，用糖醋盆诱杀。 ④人工捕杀。发生较轻，危害中心明显及有假死性害虫时采用。 （3）生物防治 主要是利用天敌防治，通过生物多样性有目的的增加茶园内捕食性昆虫蜘蛛、寄生蜂、瓢虫数量，有效控制茶园害虫防治。 5.1.2红茶生产工艺流程及产污环节 噪 声 入库 噪声、废渣、粉尘 精选 噪声、粉尘 噪 声 噪 声 噪 声 复烘 噪 声 包装 足干焙香 摊晾 初烘 发酵 揉捻 噪气、粉尘 鲜叶萎凋 图5.2 红茶加工工艺流程及产污环节图 （1）鲜叶：以鲜茶叶为原料。鲜叶收购进厂时，从鲜叶的嫩度、匀度、净度、鲜度四个方面评定鲜叶的等级和品质的优次，分别加工。 （2）萎凋：采用自然通风萎凋。萎凋的目的是：散失水分，使叶质柔软，增强韧性，有利于揉捻成型；使细胞液浓缩，增强酶的活性，有利于发酵的进行；引起内含成分的变化，增加可溶性成分的含量。一般情况下，在30℃时需要6-7h，叶子肥厚或较细嫩的鲜叶，适当延长时间。 （3）揉捻：破坏叶细胞组织，使茶汁揉出，便于在酶的作用下进行必要的氧化作用；茶汁溢出，粘于叶表，可溶性物质易溶于茶汤，增进茶汤的浓度，同时增进色香品质；在机械力的作用下是芽叶紧卷成条，增进外形美观。 （4）发酵：是指将揉捻叶以一定厚度摊放于特定的发酵盘中，茶柸中化学物质在有氧的条件下继续氧化变色的过程。揉捻叶经过发酵，从而形成红叶红汤的品质特点。采用发酵机进行发酵，通过自动化精准控制温度、湿度、时间等，提供最适宜和稳定的环境条件来完成茶叶发醇，避免了发酵过度或发酵不足的问题，使嫩叶色泽红匀，从而使茶叶发酵摆脱了依赖传统工艺的时代，使茶叶的品质得到了进一步的稳定、统一和提升。一般情况下，发酵室温度达到28℃，湿度95%以上，揉捻叶直接进入发酵室，1h后开始降温，保持温度25-26℃。 （5）干燥：是将发酵好的茶坯，采用高温烘培，迅速蒸发水分达到保质干度的过程。干燥过程分为初烘、摊晾、复烘、足干。初烘采用连续烘干机烘干，使用电能，进风温度为120-130℃，摊叶厚度1.0-1.5cm；初烘后适当摊晾40-60min，使叶内水分重新分布，避免外干内湿；复烘进风口温度90-100℃，摊叶厚度为2.0-2.5cm。然后按低温慢烘的原则，断续蒸发水分，发展香气，一般温度在85-90℃，使用电能提香机烘焙70-90min。 （6）足干焙香：焙香过程使用电能，要掌握低温慢烘的原则，断续蒸发水分，发展香气，一般85-90分钟，摊叶厚度为2-2.5厘米，如果用连续烘干机，要做两次足干，中间需摊晾30-40分钟，用烘床或提香机烘干要70-90分钟左右，茶坯含水量约为5-6%。即手捏成末。 （7）分筛精选、包装：去除茶末，根据不同的等级匀堆包装。该过程预计产生约1.5%的茶叶渣。包装好的产品入库干燥存放。 - 5.2主要污染工序 主要污染工序按施工期和运营期进行分析： 5.2.1施工期污染情况 该项目施工期无大型土建工程，仅为红茶设备安装和农家乐的装修及配套绿化。计划于2019年4月动工建设，预计2019年6月建成运行。项目施工期很短，仅1个月时间，对环境的影响主要表现为施工作业扬尘、施工噪声以及少量施工废水和固体废物，通过加强施工期间管理，项目对环境影响较小。本次环评不在进行评价。 5.2.2运营期污染情况 1、废气污染源强分析 本项目红茶生产过程全部使用电能，运营期大气污染物主要是茶叶精选过程产生的粉尘和农家乐产生的油烟废气。 （1）茶叶精选产生的粉尘 本项目红茶生产过程全部使用电能，因此项目生产过程中大气污染物主要是茶叶精选筛分过程产生的粉尘。根据《环境影响评价实用技术指南》，无组织排放源强按原料年用量的0.1‰计，本项目年产红茶10t，原料新鲜茶叶用量约为50吨，则粉尘产生量为0.005t/a（0.005kg/h）。 （2）油烟废气 农家乐厨房使用电能，设置一个灶头，年接待就餐游客约1000人。农家乐年工作365天。类比同类餐饮平均耗油量55g/人·d，预计总耗油量为55kg/a。根据对餐饮企业的类比调查，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.83%，则项目餐饮油烟产生量为1.55kg/a。据调查，一般餐饮店产生的油烟产生浓度约为5mg/m3，其浓度超过《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB184835-2001）标准限值（2.0 mg/m3）的要求，必须经油烟处理设备处理达标后方可通过专用烟道排放。 建设单位冷库制冷剂为R22，但由于其对臭氧层的破坏和较高的温室效应，我国根据相关国际议定确定了在2030年前将全部淘汰其使用。同时根据环保部办公厅文件环办[2009]121 号《关于严格控制新建使用含氢氯氟烃生产设施的通知》中的相关要求，禁止新建使用含氢氯氟烃生产设施。本次环评建议建设单位使用R404A作为制冷剂替代R22，R404A为HFC绿色环保制冷剂，具有稳定，无毒，性能优越等特点，同时由于不含氯元素，故不会与臭氧发生反应，不会破坏臭氧层。 2、废水污染源强分析 本项目茶叶生产过程不产生废水，废水主要为工作人员和游客产生的生活污水。项目新增红茶生产线和农家乐后，劳动定员不变，依旧为36人（其中茶园维护和管理人员共28人，农家乐服务人员2人，年工作365天；茶叶加工工人6人，全年预计生产120天，），年接待游客1000人次，根据《陕西省行业用水定额》预测项目运营过程中生活用水量为2.228 m3/d（725.2m3/a），预计生活污水产生量为7.778m3/d（580.16m3/a）。项目营运期废水产排情况预测详见表5.1 表5.1 项目运营期生活用水及排水情况预测表 用水项目; 用水标准; 规模及核算天数; 用水量; 排放系数; 污水产生量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 茶园管理及管理人员; 60L/人·d; 28人，365d; 1.68; 613.2; 0.8; 1.34; 490.56. 农家乐服务人员; 60L/人·d; 2人，365d; 0.12; 43.8; 0.8; 0.096; 35.04. 加工工人; 60L/人·d; 6人，120d; 0.36; 43.2; 0.8; 0.288; 34.56. 游客餐饮用水; 25L/人次; 1000人次，365d; 0.068; 25; 0.8; 0.054; 20. 合 计; 2.228; 725.2; /; 1.778; 580.16. 经对同类型生活污水监测结果类比分析：COD 300mg/L、BOD5 150 mg/L、SS250mg/L、NH3-N 30mg/L、动植物油8 mg/L。项目加工厂和农家乐各设置有化粪池一座，对生活污水进行处理，处理后的污水定期清掏用于周边茶园施肥，综合利用，不外排。同时环评要求农家乐应设置隔油池一座，用于对餐饮废水的隔油处理，餐饮废水通过隔油池的处理后方可排入化粪池。 3、噪声污染源强分析 茶叶加工厂运营过程产生的噪声主要为机械噪声，主要的噪声设备有揉捻机、烘干机、分级机、包装机等，噪声声级在70～75dB(A)之间。 表5.2 项目运营期噪声产生及治理情况 序号; 噪声源; 台数; LAeq（dB）; 降噪措施; 距厂界距离（m）; 降噪后声级dB(A). 1; 揉捻机; 2; 75; 减振、车间封闭等降噪措施; E：5 S：5 W：5 N：15; 55. 2; 烘干机; 2; 75; 55. 3; 鲜叶分级机; 2; 70; 50. 4; 包装机; 1; 70; 50. 4、固体废弃物 （1）本项目年产成品红茶10t，在加工过程中需要对茶叶进行分筛捡剔及风选，会产生茶叶渣。茶叶渣产生量约为茶叶量的1.5%，则茶叶渣年预计产生量为0.15t。产生的茶叶渣必须集中收集，全部出售做茶多酚等深加工产品。同时，由于茶叶渣重量较轻，所以生产过程中应及时装袋封存，防止因起风将其吹散形成污染。 （2）生活垃圾：项目劳动定员36人，其中茶园维护和管理人员28人，农家乐服务人员2人，年工作365天；茶叶加工工人6人，年工作120天；年接待餐饮游客1000人次。工作人员生活垃圾产生量按1kg/人·天计，游客垃圾产生量按0.5kg/人次计，预计年产生生活垃圾12.17t。 项目年接待游客1000人次，餐厨垃圾按0.2kg/人次核算，共产生0.2t。

表5.3    废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 污染源 | 污染物名称 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 核算 方法 | 废气产 生量（t/a） | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（t/a） | 工艺 | 效率 | 核算 方法 | 废气排 放量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） |  |
| 生产车间 | 粉尘 | 类比法 | 0.005 | / | 少量 | 滤布除尘器 | / | 类比法 | 0.00015 | / | 0.00015 | 120d |
| 农家乐 | 油烟废气 | 产污系数法 | 0.0015 | 5 | 0.0015 | 油烟处理设备 | 60% | 排污系数法 | 0.0006 | 2 | 0.0006 | 365d |

表5.4     废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 污 染 源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放时间（d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 核算方法 | 产生废水量（m3/a） | 产生浓度（mg/L） | 产生量 （t/a） | 工艺 | 效率（%） | 核算方法 | 排放废水量（m3/a） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |  |
| 生活污水 | COD BOD5 SS NH3-N 动植物油 | 产污系数法 | 580.16 | 300 150 250 30 8 | 0.17 0.087 0.145 0.017 0.005 | 化粪池 | 15.5% 14% 78% 2.4% 12% | 排污系数法 | / | / | / | 0 |

表5.5    噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 序号 | 名称 | 噪声产生量 |  | 降噪措施 |  | 噪声排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 核算方法 | 声源表达量dB（A） | 工艺 | 降噪效果 | 核算方法 | 声源表达量dB(A) |
| 1 | 揉捻机 | 类比法 | 75 | 室内安置、减震、隔声、绿化吸声降噪、加强管理等措施 | 15~20dB（A） | 类比法 | 55 |
| 2 | 烘干机 |  | 75 |  |  |  | 55 |
| 3 | 分级机 |  | 70 |  |  |  | 50 |
| 4 | 包装机 |  | 70 |  |  |  | 50 |

表5.6   固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 固废名称 | 固废属性 | 产生量 |  | 处置措施 |  | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 核算方法 | 产生量（t/a） | 工艺 | 处置量（t/a） |  |
| 茶叶渣 | 一般 | 类比 | 0.15 | 收集 | 0.15 | 回收利用 |
| 生活垃圾 | 一般 | 产污系数法 | 12.17 | 分类收集 | 12.17 | 规范填埋处置 |
| 餐厨垃圾 | 一般 | 产污系数法 | 0.2 | 单独收集 | 0.2 | 有资质单位处理 |

# 6主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 处理后排放浓度 及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 生产车间 | 粉尘 | 0.005t/a | 0.00015t/a |
|  | 农家乐 | 油烟废气 | 0.0015 t/a | 0.0006t |
| 水环境污染物 | 生活污水 | 产生量 COD BOD5 SS NH3-N 动植物油 | 580.16t 300mg/L、0.17 t/a 150mg/L、0.087 t/a 250mg/L、0.145 t/a 30mg/L、0.017 t/a 8mg/L、0.005 t/a | 化粪池收集后用于茶园施肥 |
| 固体 废物 | 工作人员 | 生活垃圾 | 12.17t/a | 交由环卫部门处置 |
|  | 生产区 | 茶叶渣 | 0.15 t/a | 全部出售 |
|  | 农家乐 | 餐厨垃圾 | 0.2 t/a | 有资质单位处理 |
| 噪 声 | 该项目在生产过程中主要噪声源是揉捻、烘干、包装等过程中设备产生的机械噪声，对操作工人和外环境有一定程度影响。在采取隔声、减振等措施后，厂界噪声可以实现达标排放，对外环境影响较小。 |  |  |  |
| 其他 项目为原有茶园改造及生产线扩能项目，不存在对原有土地使用功能的改变，因此项目应做好以下事项： 1、加强绿化工作，美化环境。 2、加强环保设施的维护和管理，确保各项污染物达标排放。 3、设立环境管理机构和人员，制订环境管理规章制度，确保环境质量良好。 |  |  |  |  |

# 7环境影响分析

- 7.1施工期环境影响简要分析及防治措施 施工期污染情况 该项目施工期无大型土建工程，仅为红茶设备安装和农家乐的装修及配套绿化。计划于2019年4月动工建设，预计2019年6月建成运行。项目施工期很短，对环境的影响主要表现为施工作业扬尘、施工噪声以及少量施工废水和固体废物，建设单位应做好施工污染防治措施，施工废水及建筑垃圾应进行收集，加强管理，控制施工噪声，废水可用于茶园灌溉，建筑垃圾应综合利用，不得乱堆乱放。同时建设单位应按照绿化设计要求，做好厂区的绿化工作，确保绿化面积达标。 由于施工量较小，施工时间短，建设单位在加强环境管理，采取相应的污染防治措施后，后续施工污染因素对环境的影响较小。项目工程量较小，施工期短，施工期环境影响会随着施工期结束后消失。 - 7.2营运期环境影响分析及环保措施 7.2.1大气环境影响分析 项目农家乐厨房设置一个灶头，采用电能作为燃料，年接待就餐游客1000人，在烹饪过程中产生油烟废气1.55kg/a，建设单位拟采用一台油烟处理设备对食堂油烟进行处理，通过处理的油烟废气通过专用烟道排除室外。由于油烟产生量小，通过处理后的油烟对外界环境影响很小。 项目红茶加工过程的废气主要是茶叶分筛过程产生的粉尘；对于茶叶筛分过程中产生的粉尘，环评要求建设单位在筛分工序出风口设置滤袋，对粉尘进行收集处理。滤袋对粉尘的收集效率在97%以上，同时生产车间设置排风扇，加强车间的对外的空气流通。经计算本项目无组织粉尘排放量约为0.00015t/a。 1、评价因子和评价标准筛选 本次评价TSP作为评价因子，本项目评价因子和评价标准表见表7.1。 表7.1 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（μg/m3）; 标准来源. TSP; 日平均; 300; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 注：对只有日平均质量浓度限值的评价因子，按3倍折算为1h平均质量浓度限值。 2、估算模型参数 估算模型参数见表7.2。 表7.2 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数; /. 最高环境温度/℃; 42.6. 最低环境温度/℃; -11.6. 土地利用类型; 建设用地. 区域湿度条件; 湿润区. 是否考虑地形; 否. 是否考虑岸线熏烟; 否. 是否考虑岸线熏烟; 否. 3、污染物源强 本项目共有1个面源，为矩形面源，其排放源强参数调查清单详见表7.3。 表7.3 本项目矩形面源参数表 名称; 面源起 点坐标/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率 （g/h）. X; Y; 颗粒物. 生产车间; 15; 17; 40; 16; 12; 5; 960; 正常排放; 0.156. 4、主要污染源估算模型计算结果 通过《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模式进行预测，本项目主要污染源估算模型计算结果见表7.4。 表7.4 主要污染源估算模型计算结果表 下风向距离/m; 生产车间. 颗粒物. 预测质量浓度（μg/m3）; 占标率/%. 50; 0.0043; 0.41. 75; 0.0037; 0.36. 100; 0.0032; 0.32. 150; 0.0029; 0.25. 200; 0.0023; 0.20. 250; 0.0019; 0.19. 300; 0.0013; 0.16. 400; 0.00010; 0.13. 500; 0.0009; 0.11. 600; 0.0009; 0.09. 800; 0.0008; 0.08. 1000; 0.0008; 0.07. 1200; 0.0007; 0.06. 1400; 0.0006; 0.05. 1600; 0.0004; 0.03. 1800; 0.0004; 0.03. 2000; 0.0003; 0.03. 2200; 0.0003; 0.03. 2500; 0.0003; 0.03. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 0.0043（50m）; 0.41. 5、评价等级判定及评价范围 由表7.4可知，本项目加工车间无组织排放的颗粒物下风向最大浓度占标率最大Pmax=0.41%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）评价等级判别表（见表7.4），本项目大气评价工作等级为三级评级。 表7.5 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 根据导则，三级评价项目只调查项目所在区域环境质量达标情况，不进行进一步预测评价。 7.2.2水环境影响分析 项目全年预计产生生活污水580.16m3（1.778m3/d）。建设单位加工厂和农家乐均建有化粪池收集生活污水，污水经化粪池处理后用于茶园施肥，不外排。环评要求农家乐需建设2m2的隔油池一座，用于收集餐饮废水，餐饮废水通过隔油池处理后再流入化粪池进行处理。项目有茶园1500亩，分布于加工厂四周，完全可以消纳项目产生的生活污水，保证全部综合利用。 在采取以上措施后，确保废水不外排的前提下，项目对环境影响较小。 7.2.3噪声环境影响分析 茶叶生产过程中，各类机械设备产生的噪声预测计算选用《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的噪声户外传播声级衰减计算模式（室内设备按照导则推荐的公式计算其从封闭室内向室外传播的声级差）。 （1）单一点源衰减模式： 式中：—— 距离声源处的声级，dB(A)； —— 参考位置处的声级，dB(A)； —— 声源几何发散引起的声级衰减量，dB(A)； —— 遮挡物引起的声级衰减量，dB(A)； —— 空气吸收引起的声级衰减量，dB(A)； —— 附加衰减量，dB(A)。 （2）多个点源共同作用预测点的叠加声级： 式中：—— 多个点源的噪声叠加值，dB(A)； —— 某个单一点源的声压级，dB(A)。 （3）预测点的噪声预测值： 式中：—— 各预测点的噪声预测值，dB(A)； ——各噪声源对预测点的噪声贡献值，dB(A)； —— 各预测点的噪声背景值，dB(A)。 由于茶叶加工的特殊性，有时候会在夜间进行作业，故对运营期昼、夜间噪声分别进行预测，噪声预测结果见表7.6。 表7.6 项目昼间噪声预测结果表 （dB(A)） 预测点位; 背景值; 贡献值; 叠加值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东场界外1m处; /; /; 40.75; /; /. 南场界外1m处; /; /; 40.75; /; /. 西场界外1m处; /; /; 40.75; /; /. 北场界外1m处; /; /; 39.74; /; /. 西北侧60m村民住户; 53.7; 42.6; 39.56; 53.87; 44.36. 西南侧50m村民住户; 52.2; 41.6; 39.59; 52.72; 43.72. 由表7.6预测结果可知，建设单位在对机械设备采取加装减振垫、车间密闭隔声等降噪措施后，项目运营期间，四厂界昼夜间噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；最近敏感点处声环境质量满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类功能区要求。本项目运营期噪声对外环境产生的影响较小。 7.2.4固体废物环境影响分析 本项目运营期固体废物来源为加工车间产生茶叶渣及工作人员和就餐人员生活垃圾等。 1、茶叶渣 本项目茶叶渣预计产生量为0.15 t/a。产生的茶叶渣必须集中收集，全部出售做茶多酚等产品深加工。同时，由于茶叶渣重量较轻，所以生产过程中应及时装袋封存，防止因起风将其吹散形成污染。 2、生活垃圾 项目劳动定员36人，年接待就餐游客1000人次，年产生垃圾量12.17 t。建设单位必须将生活垃圾分类收集，定点堆放，定期交由换位部门收运。餐厨垃圾采用封闭的专用容器收集，定期交有资质的单位清运处理。 综上所述，项目对固体废物采取的处置方案符合国家固体废弃物“减量化、资源化、无害化”的基本原则，处置率达100%，对环境影响小。 7.2.5茶园生态影响 1、水土流失 项目区属于大陆性季风湿润气候区，受相对高差大的山地地貌影响，垂直性气候特征明显。项目区地势总体为缓坡地形，在雨水冲刷下容易形成径流，间断地破坏了土壤结构，阻塞了土壤孔隙，在高强度高能量的暴雨冲击下，径流极易带走表层土壤而形成面蚀；另外，小股径流沿流水方向切入地面，使地面出现密布的小沟而造成沟蚀。 依照聚土起垄的办法，形成合理的沟垄配置，垄上直播，残留秸秆和植物根系，加强地表粗糙度，减轻雨水对土壤的冲刷，紧实土壤松散颗粒。在坡度较大的坡地主要治理方法为隔坡水平沟，水平阶带状防护模式、坡面蓄排沟道系统防护模式、“三合一”式山坡耕地改造技术等。主要防治措施： （1）增加种植园空旷地植被，因地制宜地在种植园周围、道路、沟渠等空旷地种植根深性林木、植被等。 （2）坡改梯。坡度＞10°的山地要开梯层，坡度＞25°的原则不宜开垦。宜采用空心水泥砖等做护坡材料。 （3）绿化梯壁，固梯护埂。可在梯壁上种植匍匐型绿肥植物，注意减少崩塌冲刷。在茶园梯埂种黄花菜，既保护梯埂，又能增加收入。 （4）合理间作，正确布置茶园，提高梯面郁闭度。茶树的种植方式和密植度对园内水土流失影响甚大。幼龄茶树复合种植，提高茶树密度是防止土壤流失的最佳模式。 （5）加强配套设施建设和管理，如做好茶园排蓄水系统设施，在果园周围空旷地或田埂交叉处建蓄水池或蓄水坑，以提高茶园抗旱保水能力。 2、整地、作畦、施基肥 土地深耕后，把土团打碎，作1.8-2米宽左右的高畦，即畦幅2.2-2.5米，每亩施入腐熟堆厩肥500公斤左右，磷矿粉150-250公斤在，复合肥30公斤，硼砂0.3公斤，把以上基肥均匀撒施在畦面，与畦土均匀混拌后，整成龟背形畦，再用有机生物肥“十全大补”10公斤混水洒施，这样有利分解不易被作物吸的养分，提高作物免疫力，改良土壤生物群体等功效。使土壤半干半湿后，用2.15米宽的银黑色地膜覆盖畦面，拉平紧后，周围盖上土团压紧，银黑色双面地膜可减少昆虫传染病毒病，有保水 、保肥、保土疏松、防草、增加土温等功效。 3、定植 翌年2月份霜期过后进行定植，茶苗定植后浇足定根水，定根水内可加入托布津等杀菌药，防苗生病，并做到不伤根，不露根、不积水，茶苗不宜种植过深，以略深于根颈为宜，成活前每天要浇水，保持土壤湿润。 环评要求建设单位应按照茶园土壤肥力合理施肥，以免造成面源污染。 4、病虫害防治 建议该茶园病虫害防治采用农业防治、物理防治、生物防治，其防治对策如下： （1）农业防治 ①合理密植。3株一丛，单行条控，行1.5m，丛0.33m。 ②平衡施肥。通过测土配方等技术合理施肥，重施底肥，适量追肥。 ③适当翻耕，合理除草。 ④适时修剪和清园。 ⑤及时采摘，抑制芽叶虫害的发生。 （2）物理防治 ①灯光诱杀。运用光波诱杀方式，杀害虫而对天敌相对安全。 ②色诱板技术。使用黄板、蓝板、绿板诱杀害虫。 ③糖醋诱杀。利用鳞翅目等害虫趋化性，用糖醋盆诱杀。 ④人工捕杀。发生较轻，危害中心明显及有假死性害虫时采用。 （3）生物防治 利用天敌进行防治。通过生物多样性有目的的增加茶园内捕食性昆虫蜘蛛、寄生蜂、瓢虫数量，有效控制茶园害虫防治。 5、 水土流失减缓 种植茶树不但不会造成水土流失，还有助于保持水土，因为树木的根系对土壤起到了固定作用，为了使果树更好更快的生长，就必须对果树修树坑蓄水，正好起到了减弱雨水冲刷的作用。 6、面源污染 在茶树种植过程中，土壤中的泥沙、营养盐及其它污染物，在降水或灌溉过程中，通过农田地表径流、壤中流、农田排水和地下渗漏，进入水体而形成的面源污染。为了减少面源污染对Ⅱ类水体的影响，建设单位应做到以下措施： （1）科学施肥 要控制化肥对环境的不良影响，既要控制其施用量，又要严格执行使用规程。按照有机茶园的要求尽量控制化肥和农药的使用量，选择合适的施肥时期，避开暴雨时期施肥，同时用适合当地的方法施肥，在轮作中栽培过渡性作物，施用长效肥料等。 根据土壤的渗透性和保肥特点，施肥时可少量多施或采用根外追肥的方法，减少一次性大量施肥造成对生态环境的影响。 （2）积极发展生态农业 生态农业的核心就是使农业生产中的能量和物质合理的流动，形成良性循环，实现经济和生态环境协调发展。生态农业提倡减少农业化学品的投入，综合利用农业废弃物，使种植业和加工业有机地结合起来。 （3）加强生物防治，推广无公害农药 推广利用害虫的天敌以虫治虫技术；筛选能分解长效性农药的土壤微生物，加强残留在土壤中农药的分解速度；加大对生物农药的研制开发力度。 7、对自然植被的影响分析 项目拟改造低产茶园1500亩，在建设过程中，充分考虑了平面布置的合理性，最大程度的减少永久占地，加强周边区域绿化，可增强区域的自然植被多样性和景观性。故本项目的建设对自然植被的影响很小。 8、对大气的环境影响分析 受到全世界关注的全球气候反常变化，其直接原因是大气温室气体含量的增加。主要的温室气体均与森林有密切关系。茶园中的茶树和其他植物通过光合作用，大量吸收并固定主要的温室气体CO2，转化为有机物。同时，通过呼吸作用释放出O2，从而在大气平衡中起着至关重要的作用。 9、对土壤的影响分析 茶树是多年生植物，一经种植，少则十来年，多则数十或上百年，故茶园土壤具有连作累加效应，生产中容易发生连作障碍。因此，茶园土壤特性多年来一直是研究的热点。彭萍等（2007）针对巴蜀茶区黄壤分析研究植茶对土壤环境效应结果表明，黄壤开垦种茶后，在茶树连年生长和茶园耕作培肥综合作用下，土壤主要物理性质得到显著而持续的改善，持续土壤pH下降，交换性氢和铝增加，盐基饱和度降低，但盐基绝对数量基本维持平衡，土壤阳离子交换量增加，土壤的有机质、有效氮磷钾、氮磷全量有大幅度增加，Cu有效性增加伴随全量有所上升，Mn有效性增加幅度较大，Fe有效性下降，这些变化虽大仍在合理范围；Hg有效性下降则属良性的变化，持续植茶后土壤3大类群微生物数量比自然土大幅增加，但种植30年与50年之间变化不大。茶树是土壤永续利用的屏障，茶树通过代谢过程及生态功能，改善了土壤的不良理化性状，发挥土地生产潜力。茶树营造的绿色空间，改善了茶园温湿条件，调节了土壤温度和湿度；茶园中凋落的物层有减少冲蚀和截滞地表径流、增加土壤腐殖质和营养元素及提高土壤保水、保肥能力；土壤生物类群深入土层，有提高土壤生物生化活性和促进生物培肥的作用； 根系深入土层，能够促进土壤熟化过程，改善土壤结构。同时，茶树的种植降低了地面的风速，减少了风对土壤的侵蚀和风沙的危害。 根据《茶叶学报》2016年 第3期“不同垦殖方式下茶园土壤有机碳的流失特征研究”采用径流小区观测法研究不同茶园垦殖方式对土壤有机碳流失的影响。结果表明，不同垦殖方式下茶园土壤有机碳流失均以泥沙态损失为主，占流失总量的87.4%-98.6%，而径流态损失仅占1.4%-12.6%。就土壤有机碳年流失量而言，梯台植草方式下土壤有机碳流失量最小，分别比顺坡清耕、顺坡植草和梯台清耕方式降低70.1%-70.7%、42.1%-57.0%和14.2%-17.8%，说明梯台植草方式可作为减少茶园土壤有机碳流失的技术途径。 10、茶树的水土保持和稳定水文 茶树根系发达，根的深度一般可达60cm～80cm，根幅一般可达为100 cm以上，这样使茶树固持的土壤多。加之成年茶树树冠面积大，覆盖度能达90%以上，可避免雨水的直接冲刷，并且能将降雨部分截留或者全部截留，从而减少了地表进径流。茶园地膜覆盖后，行间水土流失量降低85%左右，行间铺草能降低水土流失量62%左右，减少土壤水分蒸发45% 以上，土壤含水量提高60% 以上。7～9 月分旱季红壤茶园铺草，0～50cm土层土壤湿度保持在田间持水量的80%以上，而对照区多处在80%以下，旱季铺草茶园表层和根层土壤平均含水量分别高于对照5%和3.4%。同时，茶园的蒸发对环境体系的温、湿度和水分的平衡起到重要作用。对于一个已经成型的茶园，其实就是一个小型的森林系统。它的一个重要的功能就是保持河流水文的稳定状况，即对洪水流量和枯水流量的消减和补充。 综上所述，茶园对生态环境影响有良好的调节作用。 7.2.6项目污染物增减量 白河县板桥茶厂原有绿茶生产线1条，年生产绿茶30t ，绿茶生产过程中，燃料使用生物质颗粒，劳动定员36人。本项目在厂区新增红茶生产线1条，年计划生产红茶10t，红茶烘干采用电能；装修农家乐一座，计划年接待就餐游客1000人次，设置一个灶头采用电能作为生活燃料，项目建成后劳动定员不变，依旧是36人。项目运营后污染物产排见下表7.7： 表7.7 项目污染物排放量统计表 污染源; 污染物; 扩建前; 本项目; 改扩建完成后总排放量; 排放 增减量. 产生量; 排放量; 产生量; 排放量. 废水; 废水量（m3/a）; 560.16; 0; 580.16; 0; 0; +20. COD（t/a）; 0.168; 0; 0.17; 0; 0; +0.002. BOD5（t/a）; 0.084; 0; 0.087; 0; 0; +0.003. SS（t/a）; 0.14; 0; 0.14; 0; 0; 0. NH3-N（t/a）; 0.017; 0; 0.017; 0; 0; 0. 废气; 烟气量（万Nm3/a）; 37.44; 37.44; 0; 0; 37.44; 0. SO2(kg/a); 102; 102; 0; 0; 102; 0. NOX(kg/a); 61.2; 61.2; 0; 0; 61.2; 0. 烟尘(kg/a); 2256; 22.56; 0; 0; 22.56; 0. 加工粉尘（t/a）; 0.013; 0.0004; 0.005; 0.00015; 0.00055; +0.00015. 油烟废气t/a）; 0; 0; 0.0015; 0.0006; 0.0006; +0.0006. 固废; 茶叶渣（t/a）; 0.45; 0.45; 0.15; 0.15; 0.6; +0.15. 灰渣（t/a）; 18; 18; 0; 0; 18; 0. 生活垃圾（t/a）; 11.67; 11.67; 12.17; 12.17; 12.17; +0.5. 通过上表可知，项目在建成后，农家乐及红茶生产线均使用电能作为燃料，不会增加燃烧废气的增加，生活废水不外排，茶叶渣和生活垃圾虽然增加，但均可进行规范化处理，油烟废气产生量很小。建议建设单位在红茶生产线建设的同时对绿茶生产设备进行优化改造，采用低污染燃料进行生产，降低污染物对周围环境的影响。 7.2.7环境管理与监测计划 1、 环境管理制度 本建设项目应将环境保护目标纳入日常管理中，并制定合理的污染控制措施，使项目排污符合国家和地方有关排放标准。为此，项目内部必须加强其环境管理机构和职能建设，使其环境管理行之有效。根据本工程的实际情况，该项目负责人要积极配合、接受各级环境管理部门的监督、检查，严格贯彻执行各项环境保护的法律法规。 项目运行期间，建设单位要接受白河县环境保护局的指导和检查，共同搞好项目的环保工作。根据本项目的特点和性质，在营运期的环境管理，作以下说明： （1）组织领导：加强组织领导，成立环保领导小组，并设立专项环保建设基金，保障环保经费；建立管理规范的档案管理制度，所有环保资料应齐全。 （2）环境管理：厂区内的环境卫生应由专人负责，定期清扫，清扫的垃圾及时送至垃圾收集点，不得随意堆放；生活垃圾袋装收集，餐厨垃圾专用容器暂存，有资质单位处理；生活污水经化粪池处理后，可用于厂区绿化和周边茶园的施肥。 2、环境监测 为了有效监控建设项目对环境的影响，建设单位应建立环境监测制度，定期委托当地有资质环境监测机构开展污染源监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。 运营期污染源与环境监测计划见表7.8。 表7.8 污染源监测内容和频次 序 号; 监测项目; 监测内容及要求. 1; 废气; - 监测项目：颗粒物，油烟废气； - 监测频率：每年1次； 3、监测点：厂界，油烟废气排放口。. 2; 噪声; 1、监测项目：噪声； 2、监测频率：每年1次； 3、监测点：厂界，周边敏感点。. 7.2.8环保设施投资估算与建设项目竣工环保验收清单 该项目工程总投资800万元，其中环保投资46.5万元，环保投资占总投资的比例为5.81%。环保设施投资估算清单见表7.9，建设项目竣工环保验收清单见表7.10。 表7.9 环保设施投资估算表 序号; 类别; 环保设施; 环保设施估算（万元）; 备注. 1; 营运期噪声; 密闭隔音、减振垫等措施; 2. 2; 加工粉尘; 滤布除尘设备1套; 2. 3; 油烟废气; 油烟处理设备1台; 1. 4; 营运期污水; 化粪池2座，隔油池1座; 2. 5; 生活垃圾; 集中收集，定期清运; /; 依托原有. 6; 餐厨垃圾; 专用容器收集; 0.5. 7; 生产垃圾; 茶叶渣袋装收集; 2. 8; 厂区绿化; 绿化1500m2; 20. 9; 工作人员; 劳动保护措施; 5. 10; 茶园生态影响; 茶园边坡整治; 10. 11; 环境管理; 环境监测; 2/年. 合计; 46.5. 表7.10 环境保护设施“三同时”验收清单 序号; 项目; 污染源; 环保设施; 验收标准. 设备; 污染物. 1; 废气; 加工车间; 粉尘; 滤布除尘器1套；配备防尘口罩若干；; 《大气污染物综合排放标准》. 职工食堂; 油烟废气; 油烟处理设备1套. 2; 废水; 生活污水; COD、SS BOD5 NH3-N 动植物油; 化粪池2座，隔油池1座; 用于茶园施肥. 3; 固废; 工作人员及游客; 生活垃圾; 垃圾桶若干，餐厨垃圾使用专用容器收集; 生活垃圾交换位部门处置；餐厨垃圾由环保部门认可的有资质单位处理. 加工车间; 茶叶渣; 集中收集，袋装; 综合利用. 4; 噪声; 揉捻机、烘干机、包装机; 噪声; 减震，厂房隔音，加强管理; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类. 5; 生态维护; 绿化美化; 加工厂区及茶园; 植树种草; 厂区绿化面积不小于1500m2.

7.2.9污染物排放清单

表7.11  项目污染物排放情况一览表

| 类型 | 污染源 | 污染物 | 环保措施 | 排放情况 |  |  |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 治理措施 | 排放源强 | 总量指标 | 排放时段（d） | 最终去向 |  |
| 大气 | 生产车间 | 茶叶粉尘 | 滤布除尘器 | 0.00015 t/a | / | 120 | 区域大气环境 | 《大气污染物综合排放标准》 |
|  | 农家乐 | 油烟废气 | 油烟处理设备 | 0.0006 t/a | / | 365 |  |  |
| 固废 | 项目区 | 生活垃圾 | 垃圾箱收集 | 12.17 t/a | / | 365 | 集中清运填埋处置 | 规范处理 |
|  |  | 茶叶渣 | 袋装收集，出售 | 0.15 t/a | / | 120 | 出售 |  |
|  | 农家乐 | 餐厨垃圾 | 专用容器收集 | 0.2 t/a | / | 365 | 有资质单位处理 |  |
| 噪声 | 生产车间 | 加工设备噪声 | 室内安置、设置声屏障、减震、隔声、绿化吸声降噪、加强管理等措施 | 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A） | / | 120 | / | 《工业企业厂界噪声标准》2类标准。 |

# 8建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 生产车间 | 粉尘 | 滤布除尘器，换气扇 | 达标排放 |
|  | 农家乐 | 油烟废气 | 油烟处理设备 |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 隔油池、粪池收集处理后周边茶园施肥 | 综合利用 |
| 固体 废弃物 | 工作人员 | 生活垃圾 | 定点收集后运往垃圾填埋场填埋 | 全部处理 |
|  | 生产车间 | 茶叶渣 | 袋装，出售 |  |
|  | 农家乐 | 餐厨垃圾 | 餐厨垃圾有资质单位处置 |  |
| 噪声 | 该项目的噪声源属于机械噪声，应采取隔音减震、加强管理、加强绿化等措施，控制外环境噪声不超标。 |  |  |  |
| 其他 项目为原有茶园改造及生产线扩能项目，不存在对原有土地使用功能的改变，因此项目应做好以下事项： 1、加强绿化工作，美化环境。 2、加强环保设施的维护和管理，确保各项污染物达标排放。 3、设立环境管理机构和人员，制订环境管理规章制度，确保环境质量良好。 |  |  |  |  |

# 9建议与结论

1、项目概况 为抓住市场机遇，响应政府大力发展农林业的号召，2017年白河县板桥茶厂在白河县宋家镇安乐村建设茶叶生产线及茶叶基地项目，设置绿茶生产线1条；茶叶基地1500亩。为了扩大经营，2019年1月板桥茶厂决定投资800万元改造提升原有茶园1500亩，同时新引进红茶生产线一条，并建设农家乐一座，同时对厂区进行绿化1500m2。项目计划2019年4月进行施工，预计2019年6月投产运营。 2、与产业政策符合性分析 该项目经白河县发展和改革局《茶园改造提升及茶叶加工生产技改扩能项目备案确认书》进行备案，项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许建设类，，符合国家产业政策。 3、选址合理性分析 项目建设地点位于白河县宋家镇安乐村二组，项目在原生产车间增加红茶生产线一条，在加工厂西北侧200m处改造农家乐一家，农家乐用房为建设单位业主私人住房，建筑面积约255m2。项目区域内不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区等特殊敏感保护目标，项目的选址是合理可行的。 4、环境质量现状 评价区环境空气质量现状调查引用《安康市环境质量报告书（2017年度）》可知，区域环境空气质量总体未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 地表水监测指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 声环境现状监测结果表明，项目四厂界及周边敏感点声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类。 5、环境影响及污染防治措施 （1）大气环境影响及污染防治措施 营运期产生的主要大气污染源是加工车间的粉尘和农家乐的油烟废气。茶叶加工过程粉尘产生量较小，环评要求建设单位设置滤袋收集，同时在加强车间通风，做好厂区绿化工作，降低粉尘的污染。油烟废气通过安装油烟处理设备对油烟进行收集处理后通过专用烟道排出室外。 （2）水环境影响及污染防治措施 运营期项目废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于茶园施肥，不外排。农家乐的生活污水需先通过隔油池处理后方可排入化粪池。 （3）声环境影响及污染防治措施 项目营运期噪声主要来源于加工车间产生的机械噪声。建设单位采用隔音、减振、车间密闭、绿化吸声等措施后，可减轻机械噪声对周围环境的影响。 （4）固体废物环境影响及处置措施 项目运营期工作人员和就餐游客产生的生活垃圾集中收集后，定期交换位部门清运至生活垃圾填埋场处置，餐厨垃圾需采用专用容器收集，并委托有资质的单位进行处理。茶叶渣实行袋装，作为茶多酚出售给企业，综合利用。 6、总结论 白河县板桥茶厂茶园改造提升及茶叶加工生产技改扩能项目，符合国家相关产业政策和规划要求。施工期和运营过程中所产生的污染物在采取项目设计和环评提出的污染防治措施后，废气、噪声可实现达标排放，废水能够综合利用，固体废弃物综合利用、规范处置的前提下，项目对环境的污染和影响可以接受。从满足环境质量目标要求角度分析，本项目的建设是可行的。 7、建议和要求 （1）废水必须综合利用，不得排入地表水体。 （2）厂区合理规划，种植防污染的绿色植物，保证绿化面积达相关要求，净化美化厂区环境，提高企业对外形象。 （3）项目建成后，建设单位应尽快开展环保设施竣工验收工作。

预审意见 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人: 年 月 日 审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日