附件1

陕西省2024年残疾人家庭无障碍改造服务内容目录

| 身体条件 | 改造内容 | 适用条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 下肢残疾或有行动障碍 | 户内庭院改造 |  |  |
|  | 地面平整硬化 | 庭院未经硬化，出行不便。 |  |
|  | 起居室、卧室改造 |  |  |
|  | 自理/护理辅助设备 | 日常生活存在不便。 | 包括导轨式吊架、起身绳梯、衣柜改造、智能窗帘、床边护栏/抓杆、多功能人体移位机、可移动式座便器、护理床、多功能床边桌、防褥疮坐垫/床垫等。 |
|  | 卫生间改造 |  |  |
|  | 防滑处理 | 洗浴时有滑倒风险。 | 更喷涂防滑材质、增设防滑垫等。 |
|  | 坐便器/椅/架 | 卫生间为蹲便。 | 卫生间有上下水可选择蹲便改坐便器。无上下水可选择蹲便改坐便架或配置坐便椅。 |
|  | 如厕/洗浴扶手 | 墙体允许安装。 | 根据需要选择如厕/洗浴扶手。 |
|  | 热水器 | 卫生间有洗浴条件。 | 安装热水器同时应考虑墙面、地面防水情况，必要时做防水处理。 |
|  | 洗浴装置 | 卫生间有洗浴条件。 | 根据需要选择浴缸改淋浴、低位或活动式淋浴装置。 |
|  | 浴霸/采暖设备 | 卫生间有洗浴条件。 |  |
|  | 洗浴椅/躺椅 | 卫生间有洗浴条件。 | 根据需要可选择固定或移动式洗浴椅。 |
|  | 低位洗手台/橱 | 残疾人身高不足1.3米或使用轮椅者，无法使用正常高度洗手台/橱。 | 根据需要改装低位或有容膝空间。 |
|  | 盥洗辅助 | 残疾人因身体原因无法使用正常现有盥洗设施。 | 视情安装低位横杆毛巾架、晾衣杆（架）、扶手架等。 |
|  | 卫生间门改造 | 房门通行静宽<100cm,或房门通行净宽≥100cm但日常使用的轮椅、洗浴躺椅等出入不便，或因残疾人自身障碍开合不便。 | 根据需要选择卫生间门拓宽、平开门改推拉门、透气栅格/检视窗改造、更换门等。 |
| 下肢残疾或行动障碍 | 厨房改造 |  |  |
|  | 安全改造 | 厨房存在安全隐患 | 安装烟雾/燃气/积水报警器、更换/配置自动熄火燃气灶 |
|  | 低位/可升降灶台（橱柜） | 残疾人本人需使用厨房，且身高不足1.3米或使用轮椅者，无法使用正常高度灶台（橱柜）。 |  |
|  | 助厨改造 | 残疾人本人需使用厨房，厨房设备因残疾人自身障碍使用不便 | 低位洗菜池、水电改造、墙面材质更换、墙面材质更换、 |
|  | 通用改造 |  |  |
|  | 可移动坡道 | 台阶、门槛等处有<10cm的高差，且不能拆除。 |  |
|  | 固定坡道 | 台阶等处有>10cm的高差。 |  |
|  | 安装护栏 | 建设坡道高差≥30cm或活动区域存在跌落风险。 |  |
|  | 安装扶手 | 活动区域不便通行，需借力。且墙体具备安装条件。 |  |
|  | 房门改造 | 房门通行静宽<100cm,或房门通行净宽≥100cm但日常使用的轮椅、护理床出入不便，或因残疾人自身障碍开合不便。 | 根据需要选择门拓宽、平开门改推拉门、更换易开合门等。 |
|  | 防滑处理 | 活动区域有滑倒风险。 | 更换地砖、喷涂防滑材质。 |
|  | 报警设备 | 有跌倒、煤气中毒等风险。 | 根据需要可在卧室、起居室、卫生间等风险易发场所设置紧急呼救装置、燃气/瓦斯报警器（适用于燃气热水器）等。 |
|  | 智能/遥控设备 | 开关位置不便 | 根据实际情况选择遥控、智能、感应等多种灯、家用电器控制设备。 |
| 上肢残疾 | 通用改造 |  |  |
|  | 房门改造 | 因手或上肢功能障碍无法顺利开合。 | 根据实际情况选择更换易用门把手、平开门改推拉门、更换易开合门等。 |
|  | 更换灯具/开关/遥控器 | 因手或上肢功能障碍无法顺利使用。 | 根据实际情况选择智能、感应等多种设备。 |
|  | 更换易插拔插座 | 因手或上肢功能障碍无法顺利使用。 |  |
|  | 生活自助具 | 因手或上肢功能障碍生活无法完全自理，或从事简单家务。 | 根据需要配置穿衣架、防抖勺、多功能单手切菜器等。 |
| 视力残疾 | 户内庭院改造 |  |  |
|  | 地面平整硬化 | 庭院未经硬化，出行不便。 |  |
|  | 厨房改造 |  |  |
|  | 安全改造 | 盲人需独自做饭。 | 安装烟雾/燃气/积水报警器、更换/配置自动熄火燃气灶、盲文语音燃气灶、自动灭火装置等。 |
|  | 助厨改造 | 已有设施设备不适合盲人使用 | 盲文语音电器（电饭煲、电磁炉）等。 |
|  | 通用改造 |  |  |
|  | 可移动坡道 | 台阶、门槛等处有<10cm的高差，且不能拆除。 |  |
|  | 固定坡道 | 台阶等处有>10cm的高差。 |  |
|  | 安装护栏 | 建设坡道高差≥30cm或活动区域存在跌落风险。 |  |
|  | 安装扶手 | 活动区域有引导通行需求。 |  |
|  | 防滑处理 | 活动区域有滑倒风险。 |  |
|  | 防撞改造 | 庭院活动区域有障碍物，有碰撞风险。 | 墙角柱脚磨圆或增加防撞胶条等。 |
|  | 提示盲道 | 活动区域有定位需求 |  |
|  | 电脑/手机读屏软件 | 有使用电脑、智能手机。 |  |
| 听力残疾 | 通用改造 |  |  |
|  | 闪光/智能门铃 |  |  |
|  | 闪光水壶 |  |  |
|  | 手写板 | 会写字 |  |
|  | 手语/语音/文字翻译软件 | 有智能手机 |  |
|  | 实时字幕机顶盒 | 有电视 |  |
| 精神、智力残疾 | 通用改造 |  |  |
|  | 设置燃气/瓦斯报警器 |  |  |
|  | 安装护栏 | 活动区域或门窗有跌落风险 |  |
|  | 带锁刀架 |  |  |
|  | 室内外监控 | 有防走失或安全需求 |  |
|  | 定位手环 | 有防走失需求 |  |
|  | 防撞改造 | 庭院活动区域有障碍物，有碰撞风险。 | 墙角柱脚磨圆或增加防撞胶条…… |
| 通用 | 通用改造 |  |  |
|  | 电路改造 | 电路老化，存在火灾、触电风险 |  |
|  | 墙面改造 | 墙面老化、脱落 |  |